Kérjük, a választott feladat leírása mellékleteként, az alábbi táblázat kitöltését, a meglévő tervállapotra vonatkozóan.

A terveket és a táblázatot is, közösen át fogjuk nézni, ez a táblázat csupán egy mankó ahhoz, hogy a hallgatók önállóan is felfedezhessék a terveik esetleges hiányosságait

Természetesen lehetnek olyan sorok, amelyek egy-egy tervre nem vonatkoznak. Kérjük, hogy az egyértelműen felesleges sorokat „NR”/nem releváns, az esetleges bizonytalanságokat „B”, az egyértelműen nem megfelelő elemet  „N”-el jelöljék! Ami már a jelen tervállapotban is tökéletes, ott „I” a jelzés.

forrás: www.nfu.hu

|  | Épületelem | OTÉK rendelkezés száma | Követelmény | meglévő tervállapot (i/n) | (i/n) | megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Épület körüli környezet |  |  |  |  |  |  |
| A.1. Parkoló |  |  |  |  |  |  |
|  | Akadálymentes parkolók száma | 42.§ (2), (3), (4) | • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db |  |  |  |
|  | Akadálymentes parkolók szélessége |  | • minimum 3,60 m közlekedési sávval együtt |  |  |  |
|  | Akadálymentes parkolók jelölése |  | • táblával |  |  |  |
|  |  |  | • felfestéssel |  |  |  |
|  | Építménytől való távolság |  | • az épület bejáratától mért távolság <50 m |  |  |  |
|  | Busz részére megállási lehetőség |  |  |  |  |  |
| A.2. Járdák, gyalogutak |  |  |  |  |  |  |
|  | Szélesség | 39.§ (2) 40.§ (1) 41.§ (1), (2), (3) 54.§ (1), (2) 61.§ (1), (2) 104.§ (1) | • minimum 1,20 m |  |  |  |
|  | Felület |  | • csúszásmentes, egyenletes |  |  |  |
|  | Vezetősáv |  | • színében és felületében eltérő |  |  |  |
|  | Járda síkján akadályok |  | a közlekedést nem akadélyozzák |  |  |  |
|  | Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok |  | • szabad belmagasság min. 2,20 m |  |  |  |
|  | Utcai tartozékok |  | • szabad szélességet legfeljebb 0,90 m-ig szűkítheti le |  |  |  |
| B. Megközelítés |  |  |  |  |  |  |
| B.1. Rámpa |  |  |  |  |  |  |
|  | Szintkülönbség, lejtés | 63.§ (2), (3) 66.§ (2) 67.§ (3) | • 17 cm szintkülönbségig maximum 8% |  |  |  |
|  |  |  | • 17 cm szintkülönbség felett maximum 5% |  |  |  |
|  | Szabad szélesség |  | • minimum 1,20 m |  |  |  |
|  | Járófelület |  | • csúszásmentes, egyenletes |  |  |  |
|  |  |  | • vezetősáv kialakított |  |  |  |
|  | Mellvédfal, kerékvető szegély |  | • járófelületről a legurulás megakadályozott |  |  |  |

|  | Korlát |  | • kétsoros kialakítás |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | • rámpa mindkét oldalán |  |  |  |
|  |  |  | • kontrasztos |  |  |  |
| B.2. Lépcső |  |  |  |  |  |  |
|  | Szintkülönbség | 64.§ (4), (5), (6) 65.§ (1), (2), (4) 68.§ (1), (2) | • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át |  |  |  |
|  | Szabad szélesség |  | • minimum 1,20 m |  |  |  |
|  | Lépcsőfok mérete |  | • fellépő magasság 15 cm |  |  |  |
|  | Lépcsőfok kialakítás |  | • orr nélküli kialakítás |  |  |  |
|  |  |  | • kontrasztos élképzés,/ első és utolsó lépcsőfok jelölése |  |  |  |
|  | Korlát |  | • kétsoros kialakítás |  |  |  |
|  |  |  | • lépcső mindkét oldalán |  |  |  |
|  |  |  | • kontrasztos |  |  |  |
| B.3. Bejárati / belső ajtók |  |  |  |  |  |  |
|  | Akadálymentes megközelítés | 62.§ (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) 96.§ (2) | • az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50 m szabad terület |  |  |  |
|  | Szabad szélesség |  | • min. 0,90 m belméret |  |  |  |
|  | Ajtólap |  | • üvegezéssel ellátott |  |  |  |
|  |  |  | • alsó része védelemmel ellátott |  |  |  |
|  |  |  | • kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban |  |  |  |
|  | Jelölések, információk |  | • kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap |  |  |  |
|  |  |  | • üvegezett felületek érzékelhetőek |  |  |  |
|  |  |  | • helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal |  |  |  |
| B.4. Szélfogó / előterek |  |  |  |  |  |  |
|  | Mérete | 96.§ (3), (4) | • minimum 1,50x1,50 m szabad alapterület |  |  |  |
|  | Berendezések kezelhetősége |  | • kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban |  |  |  |
|  |  |  | • tájékoztató, eligazító tábla |  |  |  |
|  |  |  | • megfelelő megvilágítás, jó akusztika |  |  |  |
| C. Belső közlekedés |  |  |  |  |  |  |
| C.1. Folyosók |  |  |  |  |  |  |
|  | Szabad szélesség és magasság | 54.§ (1), (2) 61.§ (1), (2), (3) 97.§ (1), (2) | • min. 1,20 m szélesség és 2,20 m belmagasság |  |  |  |
|  | Járófelület |  | • csúszásmentes, egyenletes |  |  |  |
|  |  |  | • vezetősáv kialakított |  |  |  |
|  | Belógó ill. lelógó akadályok |  | • szabad szélességet legfeljebb 0,90 m-ig szűkítheti le |  |  |  |
|  |  |  | • akadályok megfelelően jelzettek |  |  |  |
|  | Megfordulási lehetőség |  | • a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított |  |  |  |
|  | Tájékozódás |  | • irányjelző, tájékoztató táblák |  |  |  |
|  |  |  | • átlátható, logikus alaprajz |  |  |  |
|  |  |  | • funkciók jelölése |  |  |  |

| C.2. Felvonók |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Felvonó megközelíthetősége | 63.§ (2), (3) 82.§ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) | • liftelőtérben min. 1,50x1,50 m szabad terület |  |  |  |  |
|  | Fülke mérete |  | • minimum 1,10x1,40 m |  |  |  |  |
|  | Liftajtó mérete |  | • minimum 0,85 m |  |  |  |  |
|  | Kezelőeszközök, információ |  | • kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban |  |  |  |  |
|  |  |  | • látható, hallható, tapintható információ |  |  |  |  |
| D. Belső helyiségek |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. Padlóburkolatok |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biztonság | 54.§ (1), (2) 61.§ (1), (2), (3), (4) | • csúszásmentes |  |  |  |  |
|  | Tájékozódás |  | • tükröződésmentes |  |  |  |  |
|  |  |  | • vezetősávok kialakítása |  |  |  |  |
| D.2. WC-mosdó |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kialakítása, mennyisége | 99.§ (1), (3), (4), (5), (6) | • épületszint akadálymentes használatához min. 1 db |  |  |  |  |
|  |  |  | • folyosóról önállóan nyíló |  |  |  |  |
|  | Helyiségméret |  | • megfordulás biztosított |  |  |  |  |
|  | WC csésze |  | • szemből és oldalirányból megközelíthető |  |  |  |  |
|  |  |  | • magasított |  |  |  |  |
|  | Mosdó |  | • konkáv peremkialakítású |  |  |  |  |
|  |  |  | • térdszabad kialakítású (0,85-0,90 m peremmagasság) |  |  |  |  |
|  | Kapaszkodók |  | • WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható |  |  |  |  |
|  |  |  | • 0,75 m magasságban |  |  |  |  |
|  | Kezelőeszközök |  | • 0,90-1,10m magasságban |  |  |  |  |
|  |  |  | • kontrasztos kialakítás |  |  |  |  |
|  |  |  | • könnyű használhatóság |  |  |  |  |
|  |  |  | • vészjelző biztosított |  |  |  |  |
| D.3. Zuhanyzó |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megközelítés |  | • tálca nélküli kialakítás |  |  |  |  |
|  |  |  | • zuhanyülőke megközelíthetősége |  |  |  |  |
|  | Berendezések |  | • zuhanyülőke biztosított |  |  |  |  |
|  |  |  | • zuhanyrózsa az ülőkéről elérhető helyen |  |  |  |  |
|  |  |  | • kapaszkodó biztosított |  |  |  |  |
| D.4. Ügyfélszolgálat* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pult megközelítése | 54.§ (1), (2) | • akadálymentes, jól meghatározott útvonal |  |  |  |  |
|  | Pult előtti szabad hely |  | • min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt |  |  |  |  |
|  |  |  | • min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz |  |  |  |  |
|  | Pult kialakítása |  | • akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | • pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m |  |  |  |  |
|  |  |  | • pult szélessége min. 50 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | • térdszabad kialakítás |  |  |  |  |

|  | Várakozási lehetőség |  | • kerekesszék számára hely |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | • jól megvilágított környezet |  |  |  |
|  |  |  | • csendes környezet |  |  |  |
|  | Veszélyforrások jelzése |  | • hang és fényjelzés biztosított |  |  |  |
| D.5. Információs táblák, térképek |  |  |  |  |  |  |
|  | Alaprajzi elhelyezés |  | • jól látható helyen |  |  |  |
|  | Magassági elhelyezés |  | • szemmagasságban elhelyezett táblák 1,20-1,60m között |  |  |  |
|  |  |  | • mennyezetre függesztett táblák alsó síkja min. 2,20m |  |  |  |
|  | Feliratok |  | • olvasási távolságnak megfelelő betűméret |  |  |  |
|  |  |  | • jól olvasható betűtípus |  |  |  |
|  |  |  | • egyértelmű információ |  |  |  |
|  |  |  | • tapintható felirattal kiegészített (Braille, ill. dombornyomott felirat) |  |  |  |
|  |  |  | • piktogrammal kiegészített |  |  |  |
|  |  |  | • kontrasztos színhasználat |  |  |  |
|  |  |  | • megfelelő megvilágítás |  |  |  |
|  | Térképek |  | • tapintható vagy hangostérkép biztosított |  |  |  |

| szolgálatás |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szolgáltatási elem | Követelmény | Teljesülés a meglévő állapotra vonatkozóan (igen/nem/ nem releváns) | Teljesülés a tervezett fejlesztéssel (igen/nem/nem releváns) | megjegyzés |
| Automaták, Ügyfélhívó rendszer | Ügyfélhívó rendszer megléte |  |  |  |
|  | Az ügyfélszám kiadására szolgáló berendezés megközelíthető vak- gyengénlátó- kerekesszékes-személyek számára |  |  |  |
|  | A megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely |  |  |  |
|  | A kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között |  |  |  |
|  | Az ügyfélszám kiadására szolgáló berendezés használható vak- gyengénlátó- értelmileg akadályozott-személyek számára (Braille felirat, kontrasztos, kellő betűméretű, könnyen érthető feliratok megléte) |  |  |  |
|  | Érintőképernyő esetén Braille-maszk megléte |  |  |  |
|  | A nyomtatott és kijelzett sorszám betűstílusa megegyezik |  |  |  |
|  | A nyomtatott sorszám kellően nagy- és kontrasztos betűstílusú |  |  |  |
|  | Ügyfélhívó rendszer meghangosítottsága (nem csak kiírja, hanem a sorszámot és az ügyfélszolgálati pult számát is felolvassa) |  |  |  |
|  | Információs berendezés esetén a hangerő-szabályozás, hallókészülékkel való kompatibilitás megléte |  |  |  |
|  | Weboldal akadálymentességi foka (WCAG 2.0 "A" , "AA" , "AAA") Az akadálymentesség szintjét honlap akadálymentességi tanulmánnyal kell igazolni! |  |  |  |
|  | Minimálisan megkövetelt akadálymentességi szint: W3C WCAG 2.0 "A" szint |  |  |  |

| Szolgáltatási elem | Követelményérték | Teljesülés a meglévő állapotra vonatkozóan (i/n) | Teljesülés a tervezett fejlesztéssel (i/n) | megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automaták, ügyfélhívó rendszer, beléptető rendszer | • megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely |  |  |  |
|  | • kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között |  |  |  |
|  | • jól látható illetve tapintható információ |  |  |  |
|  | • egyértelmű használat |  |  |  |
| Kommunikáció | • ügyintéző arca jól megvilágított |  |  |  |
|  | • ügyintéző személye jól látható |  |  |  |
|  | • hangerősítő (indukciós vagy FM rendszerű) berendezés biztosított |  |  |  |
| Egyéni fogadótér | • személyes kommunikáció biztosítása |  |  |  |
|  | • kívülről a közvetlen átlátást-betekintést gátló, belülről kitekintést nyújtó (opaque) felület, szerkezet biztosítása |  |  |  |